Практическая работа №3. Работа с LCD TFT дисплеем.

Цель: освоить базовые приёмы вывода графического текста на TFT-дисплей с контроллером ILI9341 по SPI и реализовать интерактивное управление положением и оформлением надписи с помощью аналоговых и цифровых входов STM32 Nucleo-C031C6.

Задачи

- Поднять SPI-соединение с дисплеем ILI9341, инициализировать библиотеку Adafruit_ILI9341.

- Вывести на экран текстовую строку и обеспечить «чистую» перерисовку без артефактов.

- Считать положение потенциометра и преобразовать его в координаты на экране (функция map).

- Реализовать обновление только при изменении входа (сравнение текущего и предыдущего значения).

Практическая часть

В данной работе надо использовать готовый шаблон проекта, где уже размещен дисплей, всё подключено, и приведен простой демонстрационный код. Ссылка на страницу с шаблоном проекта: https://wokwi.com/projects/365549388158011393.

К контроллеру необходимо подключить два потенциометра и кнопку, которые будут влиять на изображение на дисплее.

На дисплее необходимо реализовать интерактивную анимацию, которая будет реагировать на внешние воздействия (кнопка и потенциометры). Это может быть как-либо объект, который может перемещаться по дисплею, менять размер, цвет, форму. Под объектом подразумевается нечто, составленное из простых геометрических примитивов или надписей, что позволяет реализовать библиотека для работы с дисплеем. Это может быть даже мини-игра по типу змейки или лабиринта.

При работе с изображением важно учитывать медленную скорость отрисовки изображения (это касается как симуляции, так и реального микроконтроллера). Поэтому необходимо использовать как можно более оптимизированный подход для получения наилучшего результата. Стараться минимизировать количество перерисовываемых пикселей при изменении изображения. Далее в примере кода это будет показано.

Также шаблон проекта можно найти на странице с STM32. Представленного на

Можно использовать любые потенциометры (переменные резисторы), как поворотный, так и слайдер. Потенциометры подключаются пином GND к GND контроллера, VCC к 5V контроллера и выход SIG надо подключить обязательно к пинам A0-A5, так как это аналоговый сигнал.

Кнопка подключается одним пином на GND, а вторым – в любой свободный пин контроллера.

Вместо двух потенциометров и кнопки можно использовать аналоговый джойстик, который реализует всё вышеописанное в одном встройстве.

Подключается он следующим образом: GND – общая земля, VCC – это 5V, VERT – это аналоговый сигнал потенциометра вертикальной составляющей, HORIZ – это аналоговый сигнал потенциометра горизонтальной составляющей, а SEL – это встроенная кнопка.

Подробнее про работу с джойстиком: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-analog-joystick.

Напишем простой код, который будет двигать по экрану надпись “RTU MIREA” по вертикали на основании сигнала от одного потенциометра. Причем код будет перерисовывать надпись максимально эффективно: если координата не меняется, то лишний раз ничего не будет рисоваться заново, чтобы не вызывать мерцания; чтобы минимизировать количество пикселей при перерисовке (закрашивание надписи в старой координате и рисование новой в новой координате), используется подход с рисованием той же самой надписи, но черным цветом в старом месте, вместо заполнения прямоугольной области или даже целого экрана.

Листинг демонстрационного кода.

Для ознакомления с другими функциями по работе с дисплеем используете следующие ссылки:

https://adafruit.github.io/Adafruit-GFX-Library/html/class_adafruit___g_f_x.html

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-gfx-graphics-library.pdf

Дополнительное задание

- Сделать двухосевое управление: по A3 двигать текст по горизонтали (x), удерживая его в пределах экрана.

- По нажатию кнопки переключать оформление: цвет текста (зелёный ↔ жёлтый), размер шрифта (3 ↔ 2) или инверсию (чёрный фон, белый текст). Добавить антидребезг ~20–30 мс.

- Сформировать рамку: прямоугольник вокруг текста (drawRect) и добиваться, чтобы при перемещении рамка тоже корректно перерисовывалась без следов.

- Реализовать ограничение частоты обновления (не чаще 20 кадров/с), чтобы исключить бессмысленные перерисовки при небольших флуктуациях АЦП.