## Практическая работа 6. Построение и воспроизведение траектории на TFT с синхронным управлением двухосевым шаговым приводом (ILI9341 + A4988

- Цель

Освоить связку “интерфейс + графика + приводы”: нарисовать на TFT-дисплее (ILI9341) пользовательскую траекторию, сохранить опорные точки и воспроизвести путь по алгоритму Брезенхэма, синхронно управляя двумя шаговыми двигателями через драйверы A4988.

- Задачи

- Инициализировать SPI и минимальный драйвер ILI9341; вывести динамический курсор и статические сегменты пути.

- Реализовать чтение аналоговых входов (A0, A1) и отображение положения курсора на экране с ограничением в границах экрана.

- Организовать UI: кнопка SAVE добавляет точку и дорисовывает жёлтый сегмент, PLAY запускает «заметание» пути зелёным с одновременной подачей шагов по осям X/Y.

- Синхронизировать шаги X/Y по алгоритму Брезенхэма (равномерный пиксельный ход) и выдерживать скорость подачи (задержка на пиксель).

- Включать/выключать драйверы (STEPPERS_EN) и аккуратно перерисовывать курсор без «следов» поверх сохранённого пути.

- Краткое описание

## На рисунке 1 показано соединение: плата Nucleo-C031C6 управляет TFT-дисплеем ILI9341 по SPI (пины CS и DC выведены в коде), два потенциометра формируют координаты курсора по X и Y (A0, A1), а две кнопки SAVE/PLAY подключены к цифровым входам с подтяжкой. Два драйвера A4988 заведены на STEP/DIR для осей X и Y и общий вход EN. В листинге 1 реализован минимальный класс MiniILI9341 (команды, окна адресации, заливка, пиксель, прямоугольник, линия) и вся логика интерфейса: пользователь перемещает курсор потенциометрами; нажимая SAVE, формирует «тропу» из сегментов (жёлтым); нажимая PLAY, запускает «проигрывание» — каждую линию алгоритм Брезенхэма проходится по пикселю, на экран наносится зелёный след, а по факту каждого «шага пикселя» подаются импульсы STEP на соответствующие оси (при диагонали — с небольшим разносом по времени). Таким образом, картинка на экране и движения моторов строго синхронизированы.

- Порядок выполнения

- Соберите схему по рисунку 1 (TFT: SCK/MOSI аппаратный, CS=D3, DC=D2; X: STEP=D6, DIR=D7; Y: STEP=D8, DIR=D9; EN=D10; кнопки D4/D5 — INPUT_PULLUP; потенциометры A0/A1; земли объединены).

- Загрузите листинг 1 и запустите симуляцию. Убедитесь, что курсор появляется по центру, фон чёрный.

Листинг 1

#include <SPI.h>

// ---- тип точки объявлен сразу ----

struct Pt { int16_t x, y; };

// Прототипы

void drawSegment(Pt a, Pt b, uint16_t color);

void playSegmentBresenham(Pt a, Pt b);

// ===================== Mini ILI9341 (минимальный драйвер) =====================

#define ILI9341_TFTWIDTH  240

#define ILI9341_TFTHEIGHT 320

// Команды ILI9341

#define ILI9341_SWRESET  0x01

#define ILI9341_SLPOUT   0x11

#define ILI9341_DISPON   0x29

#define ILI9341_CASET    0x2A

#define ILI9341_PASET    0x2B

#define ILI9341_RAMWR    0x2C

#define ILI9341_MADCTL   0x36

#define ILI9341_COLMOD   0x3A

#define TFT_DC   2

#define TFT_CS   3

class MiniILI9341 {

public:

MiniILI9341(uint8_t cs, uint8_t dc) : _cs(cs), _dc(dc) {}

void begin() {

pinMode(_cs, OUTPUT);

pinMode(_dc, OUTPUT);

digitalWrite(_cs, HIGH);

digitalWrite(_dc, HIGH);

SPI.begin();

SPI.beginTransaction(SPISettings(40000000, MSBFIRST, SPI_MODE0)); // 40MHz ок в Wokwi

// Короткая инициализация

writeCmd(ILI9341_SWRESET); delay(150);

writeCmd(ILI9341_SLPOUT);  delay(120);

writeCmd(ILI9341_COLMOD);  writeData8(0x55); // 16-bit color

writeCmd(ILI9341_MADCTL);  writeData8(0x48); // портрет, RGB

writeCmd(ILI9341_DISPON);  delay(20);

}

void fillScreen(uint16_t color) {

setAddrWindow(0, 0, ILI9341_TFTWIDTH-1, ILI9341_TFTHEIGHT-1);

writeCmd(ILI9341_RAMWR);

startData();

uint32_t px = (uint32_t)ILI9341_TFTWIDTH * ILI9341_TFTHEIGHT;

uint8_t hi = color >> 8, lo = color & 0xFF;

for (uint32_t i=0; i<px; i++) { SPI.transfer(hi); SPI.transfer(lo); }

endData();

}

void drawPixel(int16_t x, int16_t y, uint16_t color) {

if (x<0 || y<0 || x>=ILI9341_TFTWIDTH || y>=ILI9341_TFTHEIGHT) return;

setAddrWindow(x, y, x, y);

writeCmd(ILI9341_RAMWR);

writeData16(color);

}

void fillRect(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, uint16_t color) {

if (w<=0 || h<=0) return;

if (x<0) { w += x; x = 0; }

if (y<0) { h += y; y = 0; }

if (x+w > ILI9341_TFTWIDTH)  w = ILI9341_TFTWIDTH - x;

if (y+h > ILI9341_TFTHEIGHT) h = ILI9341_TFTHEIGHT - y;

if (w<=0 || h<=0) return;

setAddrWindow(x, y, x+w-1, y+h-1);

writeCmd(ILI9341_RAMWR);

startData();

uint32_t px = (uint32_t)w * h;

uint8_t hi = color >> 8, lo = color & 0xFF;

for (uint32_t i=0; i<px; i++) { SPI.transfer(hi); SPI.transfer(lo); }

endData();

}

// Простой Брезенхем

void drawLine(int16_t x0, int16_t y0, int16_t x1, int16_t y1, uint16_t color) {

int16_t dx = abs(x1 - x0), sx = x0 < x1 ? 1 : -1;

int16_t dy = -abs(y1 - y0), sy = y0 < y1 ? 1 : -1;

int16_t err = dx + dy, e2;

while (true) {

drawPixel(x0, y0, color);

if (x0 == x1 && y0 == y1) break;

e2 = 2 * err;

if (e2 >= dy) { err += dy; x0 += sx; }

if (e2 <= dx) { err += dx; y0 += sy; }

}

}

private:

uint8_t _cs, _dc;

void writeCmd(uint8_t cmd) {

digitalWrite(_dc, LOW);

digitalWrite(_cs, LOW);

SPI.transfer(cmd);

digitalWrite(_cs, HIGH);

}

void writeData8(uint8_t d) {

digitalWrite(_dc, HIGH);

digitalWrite(_cs, LOW);

SPI.transfer(d);

digitalWrite(_cs, HIGH);

}

void writeData16(uint16_t d) {

digitalWrite(_dc, HIGH);

digitalWrite(_cs, LOW);

SPI.transfer(d >> 8); SPI.transfer(d & 0xFF);

digitalWrite(_cs, HIGH);

}

void startData() { digitalWrite(_dc, HIGH); digitalWrite(_cs, LOW); }

void endData()   { digitalWrite(_cs, HIGH); }

void setAddrWindow(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1) {

writeCmd(ILI9341_CASET);

startData();

SPI.transfer(x0 >> 8); SPI.transfer(x0 & 0xFF);

SPI.transfer(x1 >> 8); SPI.transfer(x1 & 0xFF);

endData();

writeCmd(ILI9341_PASET);

startData();

SPI.transfer(y0 >> 8); SPI.transfer(y0 & 0xFF);

SPI.transfer(y1 >> 8); SPI.transfer(y1 & 0xFF);

endData();

}

};

static inline uint16_t Color565(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b){

return ((r & 0xF8) << 8) | ((g & 0xFC) << 3) | (b >> 3);

}

// ===================== Пины UI/шаговики =====================

#define PIN_POT_X   A0

#define PIN_POT_Y   A1

#define PIN_BTN_SAVE 4

#define PIN_BTN_PLAY 5

#define X_STEP 6

#define X_DIR  7

#define Y_STEP 8

#define Y_DIR  9

#define STEPPERS_EN 10

// ===================== Константы дисплея/цвета =====================

const int16_t W = ILI9341_TFTWIDTH;

const int16_t H = ILI9341_TFTHEIGHT;

const uint16_t BG_COLOR      = Color565(0,0,0);

const uint16_t PATH_COLOR    = Color565(255,255,0);   // статическая жёлтая «тропа»

const uint16_t CURSOR_COLOR  = Color565(255,0,0);

const uint16_t PLAY_COLOR    = Color565(0,255,0);     // зелёный — «перекрашивание» при PLAY

const uint8_t  CURSOR_SZ = 5;

// ====== Параметры «кинематики» симуляции ======

const uint16_t STEP_PULSE_US        = 4;      // чуть длиннее импульс

const uint16_t STEP_SPACING_US      = 400;    // разнос шагов X/Y при диагонали

const uint32_t FEED_DELAY_PER_PX_US = 20000;  // задержка на пиксель (20 мс)

// ===================== Данные =====================

Pt points[200];

uint16_t pointCount = 0;

int16_t curX = W/2, curY = H/2;

int16_t prevX = -1,  prevY = -1;

// ===================== Экран =====================

MiniILI9341 tft(TFT_CS, TFT_DC);

// ===================== Вспомогательные =====================

int16_t map12(int v, int inMin, int inMax, int outMin, int outMax){

long m = (long)(v - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;

if (m < outMin) m = outMin;

if (m > outMax) m = outMax;

return (int16_t)m;

}

static inline void pulsePin(uint8_t pin) {

digitalWrite(pin, HIGH);

delayMicroseconds(STEP_PULSE_US);

digitalWrite(pin, LOW);

delayMicroseconds(STEP_PULSE_US);

}

bool buttonPressed(uint8_t pin) {

static uint32_t tLast[16]={0}; static uint8_t state[16]={0};

static bool lastRaw[16]={0};

bool raw = (digitalRead(pin)==LOW);

uint32_t now=millis();

const uint16_t DEBOUNCE=20;

if (raw!=lastRaw[pin]) { tLast[pin]=now; lastRaw[pin]=raw; }

if (now - tLast[pin] < DEBOUNCE) return false;

if (raw && !state[pin]) { state[pin]=1; return true; }

if (!raw && state[pin]) { state[pin]=0; }

return false;

}

static inline void drawCursor(int16_t x, int16_t y, uint16_t color){

tft.fillRect(x - CURSOR_SZ/2, y - CURSOR_SZ/2, CURSOR_SZ, CURSOR_SZ, color);

}

static inline bool rectIntersectsLineBox(int16_t rx, int16_t ry, int16_t rw, int16_t rh, const Pt& a, const Pt& b) {

int16_t minX = (a.x < b.x) ? a.x : b.x;

int16_t maxX = (a.x > b.x) ? a.x : b.x;

int16_t minY = (a.y < b.y) ? a.y : b.y;

int16_t maxY = (a.y > b.y) ? a.y : b.y;

int16_t rMaxX = rx + rw - 1;

int16_t rMaxY = ry + rh - 1;

if (maxX < rx || minX > rMaxX) return false;

if (maxY < ry || minY > rMaxY) return false;

return true;

}

void drawSegment(Pt a, Pt b, uint16_t color){

tft.drawLine(a.x, a.y, b.x, b.y, color);

}

void redrawScene(){

tft.fillScreen(BG_COLOR);

for (uint16_t i=1;i<pointCount;i++) drawSegment(points[i-1], points[i], PATH_COLOR);

drawCursor(curX, curY, CURSOR_COLOR);

prevX = curX; prevY = curY;

}

// === Ключевая функция: «проигрывание» сегмента по пикселю с реальными шагами ===

void playSegmentBresenham(Pt a, Pt b){

int dx = abs(b.x - a.x);

int dy = abs(b.y - a.y);

int sx = (a.x < b.x) ? 1 : -1;

int sy = (a.y < b.y) ? 1 : -1;

int err = dx - dy;

// Направления осей

digitalWrite(X_DIR, (sx>0)?HIGH:LOW);

digitalWrite(Y_DIR, (sy>0)?HIGH:LOW);

int x=a.x, y=a.y;

while (true){

// 1) перекрашиваем текущий пиксель в ЗЕЛЁНЫЙ (поверх уже нарисованной жёлтой траектории)

tft.drawPixel(x, y, PLAY_COLOR);

// 2) рассчитываем следующий шаг по Брезенхему

int e2 = 2*err;

bool stepX=false, stepY=false;

if (e2 > -dy){ err -= dy; x += sx; stepX=true; }

if (e2 <  dx){ err += dx; y += sy; stepY=true; }

// 3) «реальные» шаги моторов (слегка разнесём по времени для диагонали — приятно глазу)

if (stepX) { pulsePin(X_STEP); }

if (stepX && stepY) { delayMicroseconds(STEP_SPACING_US); }

if (stepY) { pulsePin(Y_STEP); }

// 4) «скорость подачи» — пауза на один пиксель

delayMicroseconds(FEED_DELAY_PER_PX_US);

if (x==b.x && y==b.y) {

// красим финишный пиксель тоже зелёным

tft.drawPixel(x, y, PLAY_COLOR);

break;

}

}

}

void playAll(){

if (pointCount < 2) return;

// Включаем драйверы и НИЧЕГО не перерисовываем:

// жёлтые линии уже есть — мы их «заметаем» зелёным при проигрывании

digitalWrite(STEPPERS_EN, LOW);

for (uint16_t i=1;i<pointCount;i++) {

playSegmentBresenham(points[i-1], points[i]);

}

digitalWrite(STEPPERS_EN, HIGH);

// Курсор в конец пути

curX = points[pointCount-1].x;

curY = points[pointCount-1].y;

drawCursor(curX, curY, CURSOR_COLOR);

prevX = curX; prevY = curY;

}

// ===================== setup/loop =====================

void setup(){

pinMode(PIN_BTN_SAVE, INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_BTN_PLAY, INPUT_PULLUP);

pinMode(X_STEP, OUTPUT);

pinMode(X_DIR,  OUTPUT);

pinMode(Y_STEP, OUTPUT);

pinMode(Y_DIR,  OUTPUT);

pinMode(STEPPERS_EN, OUTPUT);

digitalWrite(STEPPERS_EN, HIGH);

tft.begin();

tft.fillScreen(BG_COLOR);

// стартовая отрисовка только курсора

drawCursor(curX, curY, CURSOR_COLOR);

prevX = curX; prevY = curY;

}

void loop(){

// 1) Читаем ползунки (ADC у STM32 — 12 бит)

int ax = analogRead(PIN_POT_X);

int ay = analogRead(PIN_POT_Y);

int16_t nx = map12(ax, 0, 1023, 0, W-1);

int16_t ny = map12(ay, 0, 1023, 0, H-1);

// 2) Частичная перерисовка курсора

if (nx != curX || ny != curY) {

if (prevX >= 0 && prevY >= 0) {

int16_t rx = prevX - CURSOR_SZ/2;

int16_t ry = prevY - CURSOR_SZ/2;

tft.fillRect(rx, ry, CURSOR_SZ, CURSOR_SZ, BG_COLOR);

if (pointCount >= 2) {

for (uint16_t i = 1; i < pointCount; ++i) {

if (rectIntersectsLineBox(rx, ry, CURSOR_SZ, CURSOR_SZ, points[i-1], points[i])) {

drawSegment(points[i-1], points[i], PATH_COLOR);

}

}

}

}

curX = nx; curY = ny;

drawCursor(curX, curY, CURSOR_COLOR);

prevX = curX; prevY = curY;

}

// 3) SAVE: добавить точку + дорисовать статический жёлтый сегмент

if (buttonPressed(PIN_BTN_SAVE)){

if (pointCount < (sizeof(points)/sizeof(points[0])) ){

Pt p{curX, curY};

if (pointCount >= 1) drawSegment(points[pointCount-1], p, PATH_COLOR);

points[pointCount++] = p;

tft.fillRect(p.x-1, p.y-1, 3, 3, PATH_COLOR); // метка точки

drawCursor(curX, curY, CURSOR_COLOR);         // курсор поверх

prevX = curX; prevY = curY;

}

}

// 4) PLAY: зелёное «заметание» пути с реальными шагами

if (buttonPressed(PIN_BTN_PLAY)){

playAll();

}

delay(3);

}

- Двигая потенциометры, перемещайте курсор. Нажмите SAVE несколько раз — на экране появятся жёлтые отрезки пути.

- Нажмите PLAY — драйверы включатся (EN=LOW), путь «перекрасится» зелёным по пикселям, а шаговые двигатели отработают траекторию. По завершении курсор окажется в конечной точке.

- Измените параметры подачи в коде (FEED_DELAY_PER_PX_US, STEP_SPACING_US) и оцените влияние на плавность/скорость.

- Дополнительные задания (на «отлично»)

- Сетка и привязка (grid snapping): при добавлении точки округлять координаты к шагу 8–16 пикселей; отображать сетку тонкими линиями.

- Очистка и новый путь: добавить кнопку CLEAR (или долгий HOLD на SAVE) — fillScreen(BG) и обнуление массива точек.

- Переменный фидрейт: потенциометром A2 менять FEED_DELAY_PER_PX_US в диапазоне 5–40 мс.

- Ограничение размера: ввести максимум точек и индикацию отказа (мигнуть маленьким красным прямоугольником возле курсора).

- “Домой”: после PLAY вернуться по тем же сегментам в обратном порядке (реализовать playAllReverse()).

Дополнительные материалы

как работать с дисплеем:

https://adafruit.github.io/Adafruit-GFX-Library/html/class_adafruit___g_f_x.html

и

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-gfx-graphics-library.pdf

как работать с шаговым двигателем:

https://wiki.iarduino.ru/page/shagovye-dvigateli/

https://www.yourduino.ru/blogs/blog/upravlenie-shagovym-dvigatelem-nema17-s-pomoschyu-arduino