Практическая работа №8. Монитор окружающей среды с тревожной индикацией на Blue Pill

Цель

Собрать и запрограммировать мини-станцию мониторинга климата и безопасности на базе Blue Pill: считывать температуру и влажность с DHT22, «дым» с MQ-сенсора, освещённость с фотоделителя, отображать информацию на ЖК-дисплее 16×2, управлять тревогой (светодиод и зуммер), переключать режимы отображения кнопкой.

Что собрано на стенде (сплошным текстом)

На рисунке 1 показано подключение: модуль DHT22 на вход PB0, MQ-сенсор на PA0, датчик освещённости на PA1, кнопка на PA2 (внутренняя подтяжка), зуммер на PB1, LED на PB12. ЖК-дисплей 16×2 подключён параллельно к выводам RS=PB11, E=PB10, D4…D7=PA7…PA4. Все земли объединены. В листинге 1 реализованы три экрана: 1) Температура/влажность с пометками !H/!L, 2) Дым/свет, 3) Сводный статус тревоги с пиктограммами стрелок для «высоко/низко». Кнопка циклически переключает экраны; пороги тревоги заданы константами в коде.

Задачи

- Подключить компоненты строго по рисунку 1, проверить питание и общую «землю».

- Загрузить листинг 1, убедиться в правильной инициализации дисплея (приветственная строка, затем экраны).

- Настроить и проверить работу трёх экранов: Temp/Hum, Smoke/Light, Alarm Status.

- Провести проверку тревоги: повысить «дым» (приблизить источник), затемнить/осветить датчик, согреть DHT22.

- Зафиксировать, какие пороги сработали и как отображаются метки !H/!L, как звучит и мигает сигнализация.

Порядок выполнения

Соберите схему по рисунку 1. Особо проверьте соответствие пинов ЖК-дисплея LiquidCrystal lcd(PB11, PB10, PA7, PA6, PA5, PA4) и направление сигналов MQ/фоторезистора в делителе.

Залейте листинг 1. После заставки кнопкой на PA2 переключайте экраны (номер режима выводится в правом верхнем углу — 1, 2, 3).

Нагрейте датчик DHT22 ладонью или дыханием: на экране 1 появятся метки !H/!L у соответствующего параметра, на экране 3 — «ACTIVE» с пиктограммами.

Прикройте датчик света — должна сработать метка !L (темно), осветите — !H (ярко).

Для MQ аккуратно приблизьте слабый источник (спиртовые пары и т.п.; в симуляторе — слайдер): при превышении порога появится !H у «S». Проверьте звуковую и световую сигнализацию (пульс раз в ~0.5 c).

Откройте Serial Monitor (115200 бод) — там печатается сводная телеметрия и текущий режим экрана.

Пороговые значения (по умолчанию в листинге)

Температура: ниже 5 °C — !L, выше 35 °C — !H.

Влажность: ниже 30 % — !L, выше 80 % — !H.

Дым (MQ): выше 1000 — !H.

Свет: ниже 20 % — !L, выше 90 % — !H.

Листинг 1 — код скетча

#include <Arduino.h>

#include <LiquidCrystal.h>

#include <DHT.h>

#include <math.h>

#define DHTPIN PB0

#define MQPIN PA0

#define LIGHTPIN PA1

#define BUZZER_PIN PB1

#define LED_PIN PB12

#define BUTTON_PIN PA2

DHT dht(DHTPIN, DHT22);

byte upArrow[8] = {

B00100,

B01110,

B10101,

B00100,

B00100,

B00100,

B00100,

B00000

};

byte downArrow[8] = {

B00100,

B00100,

B00100,

B00100,

B10101,

B01110,

B00100,

B00000

};

LiquidCrystal lcd(PB11, PB10, PA7, PA6, PA5, PA4);

float temperature = 0.0;

float humidity = 0.0;

int smokeValue = 0;

int lightValue = 0;

bool dhtError = true;

bool alarmActive = false;

const int SMOKE_LOW_THRESHOLD = 300;

const int SMOKE_HIGH_THRESHOLD = 1000;

const float TEMP_LOW_THRESHOLD = 5.0;

const float TEMP_HIGH_THRESHOLD = 35.0;

const float HUMIDITY_LOW_THRESHOLD = 30.0;

const float HUMIDITY_HIGH_THRESHOLD = 80.0;

const int LIGHT_LOW_THRESHOLD = 20;

const int LIGHT_HIGH_THRESHOLD = 90;

bool tempHighAlarm = false;

bool tempLowAlarm = false;

bool humidityHighAlarm = false;

bool humidityLowAlarm = false;

bool smokeHighAlarm = false;

bool lightHighAlarm = false;

bool lightLowAlarm = false;

int displayMode = 0;

const int MAX_DISPLAY_MODES = 3;

bool lastButtonState = HIGH;

bool displayNeedsUpdate = true;

void setup() {

Serial.begin(115200);

lcd.begin(16, 2);

lcd.print("Env Monitor...");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Btn on PA2");

delay(2000);

lcd.clear();

lcd.createChar(1, upArrow);

lcd.createChar(2, downArrow);

dht.begin();

delay(2000);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

Serial.println("=== Environment Monitor ===");

Serial.println("Button enabled - connect to PA2");

Serial.println("Display modes: 0=Temp/Humidity, 1=Smoke/Light, 2=Alarm Status");

Serial.println("Alarm indicators: !H=High, !L=Low");

Serial.println("Alarm thresholds: ");

Serial.println("- Temperature: <5°C or >35°C");

Serial.println("- Humidity: <30% or >80%");

Serial.println("- Smoke: >1000");

Serial.println("- Light: <20% or >90%");

Serial.println("Press button to switch display modes...");

}

void loop() {

readSensors();

checkAlarm();

checkButton();

if (displayNeedsUpdate) {

displayOnLCD();

displayNeedsUpdate = false;

}

printToSerial();

delay(300);

}

void checkButton() {

bool currentState = digitalRead(BUTTON_PIN);

if (lastButtonState == HIGH && currentState == LOW) {

displayMode = (displayMode + 1) % MAX_DISPLAY_MODES;

Serial.print("Button pressed - Switch display mode: ");

Serial.println(displayMode);

displayNeedsUpdate = true;

delay(150);

}

lastButtonState = currentState;

}

void readSensors() {

humidity = dht.readHumidity();

temperature = dht.readTemperature();

if (isnan(humidity) || isnan(temperature) || humidity > 100 || temperature > 80) {

dhtError = true;

temperature = 0.0;

humidity = 0.0;

} else {

dhtError = false;

}

int adcRawValue = analogRead(MQPIN);

float normalizedValue = adcRawValue / 4095.0f;

smokeValue = 0.1f * exp(normalizedValue * 11.5129f);

int adclightValue = analogRead(LIGHTPIN);

lightValue = (1-(adclightValue / 1023.0)) * 100.0;

displayNeedsUpdate = true;

}

void checkAlarm() {

tempHighAlarm = false;

tempLowAlarm = false;

humidityHighAlarm = false;

humidityLowAlarm = false;

smokeHighAlarm = false;

lightHighAlarm = false;

lightLowAlarm = false;

bool shouldAlarm = false;

String alarmReason = "";

if (!dhtError) {

if (temperature < TEMP_LOW_THRESHOLD) {

shouldAlarm = true;

tempLowAlarm = true;

alarmReason = "Low Temp";

} else if (temperature > TEMP_HIGH_THRESHOLD) {

shouldAlarm = true;

tempHighAlarm = true;

alarmReason += (alarmReason.length() > 0 ? "/High Temp" : "High Temp");

}

}

if (!dhtError) {

if (humidity < HUMIDITY_LOW_THRESHOLD) {

shouldAlarm = true;

humidityLowAlarm = true;

alarmReason += (alarmReason.length() > 0 ? "/Low Humidity" : "Low Humidity");

} else if (humidity > HUMIDITY_HIGH_THRESHOLD) {

shouldAlarm = true;

humidityHighAlarm = true;

alarmReason += (alarmReason.length() > 0 ? "/High Humidity" : "High Humidity");

}

}

if (smokeValue > SMOKE_HIGH_THRESHOLD) {

shouldAlarm = true;

smokeHighAlarm = true;

alarmReason += (alarmReason.length() > 0 ? "/Smoke" : "Smoke");

}

if (lightValue < LIGHT_LOW_THRESHOLD) {

shouldAlarm = true;

lightLowAlarm = true;

alarmReason += (alarmReason.length() > 0 ? "/Dark" : "Dark");

} else if (lightValue > LIGHT_HIGH_THRESHOLD) {

shouldAlarm = true;

lightHighAlarm = true;

alarmReason += (alarmReason.length() > 0 ? "/Bright Light" : "Bright Light");

}

if (shouldAlarm) {

static unsigned long lastBeep = 0;

static bool beepState = false;

if (millis() - lastBeep > 500) {

beepState = !beepState;

digitalWrite(BUZZER_PIN, beepState ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED_PIN, beepState ? HIGH : LOW);

lastBeep = millis();

}

alarmActive = true;

} else {

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

alarmActive = false;

}

}

void printToSerial() {

static unsigned long lastPrint = 0;

if (millis() - lastPrint > 2000) {

Serial.print("Temperature: ");

Serial.print(temperature, 1);

Serial.print("C | Humidity: ");

Serial.print(humidity, 1);

Serial.print("% | Smoke: ");

Serial.print(smokeValue);

Serial.print(" | Light: ");

Serial.print(lightValue);

Serial.print("% | Alarm: ");

Serial.print(alarmActive ? "ON" : "OFF");

Serial.print(" | Display Mode: ");

Serial.println(displayMode);

lastPrint = millis();

}

}

void displayOnLCD() {

lcd.clear();

switch(displayMode) {

case 0:

displayTempHumi();

break;

case 1:

displaySmokeLight();

break;

case 2:

displayAlarmStatus();

break;

}

}

void displayTempHumi() {

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("T:");

if (!dhtError) {

lcd.print(temperature, 1);

lcd.print("C");

if (tempHighAlarm) {

lcd.print(" !H");

} else if (tempLowAlarm) {

lcd.print(" !L");

} else {

lcd.print("   ");

}

} else {

lcd.print("Error     ");

}

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("H:");

if (!dhtError) {

lcd.print(humidity, 1);

lcd.print("%");

if (humidityHighAlarm) {

lcd.print(" !H");

} else if (humidityLowAlarm) {

lcd.print(" !L");

} else {

lcd.print("   ");

}

} else {

lcd.print("Error     ");

}

lcd.setCursor(15, 0);

lcd.print("1");

}

void displaySmokeLight() {

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("S:");

lcd.print(smokeValue);

if (smokeHighAlarm) {

lcd.print(" !H");

} else {

lcd.print("   ");

}

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("L:");

lcd.print(lightValue);

lcd.print("%");

if (lightHighAlarm) {

lcd.print(" !H");

} else if (lightLowAlarm) {

lcd.print(" !L");

} else {

lcd.print("   ");

}

lcd.setCursor(15, 0);

lcd.print("2");

}

void displayAlarmStatus() {

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Alarm Status:");

lcd.setCursor(0, 1);

if (alarmActive) {

lcd.print("ACTIVE:");

int cursorPos = 7;

if (tempHighAlarm) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print("T");

lcd.write(1);

cursorPos += 2;

} else if (tempLowAlarm) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print("T");

lcd.write(2);

cursorPos += 2;

}

if (humidityHighAlarm) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print("H");

lcd.write(1);

cursorPos += 2;

} else if (humidityLowAlarm) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print("H");

lcd.write(2);

cursorPos += 2;

}

if (smokeHighAlarm) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print("S ");

cursorPos += 2;

}

if (lightHighAlarm) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print("L");

lcd.write(1);

cursorPos += 2;

} else if (lightLowAlarm) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print("L");

lcd.write(2);

cursorPos += 2;

}

while (cursorPos < 16) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print(" ");

cursorPos++;

}

} else {

lcd.print("Normal     ");

}

lcd.setCursor(15, 0);

lcd.print("3");

}

Используйте ваш скетч из сообщения (начинается с #include <Arduino.h>).

В нём уже есть:

- чтение DHT22, MQ и фотодатчика;

- фильтрация/валидация DHT (проверка на NaN и нереальные значения);

- три экрана ЖК-дисплея и пользовательские символы стрелок;

- логика тревоги с мигающим LED и зуммером;

- вывод телеметрии в Serial.

Дополнительные задания

- Ввести гистерезис по каждому порогу, чтобы исключить дрожание на границе.

- Добавить усреднение датчиков (скользящее среднее 5–10 выборок) и сравнить устойчивость с исходной.

- Реализовать длинное нажатие кнопки для отключения звука (mute) при активной тревоге, с индикацией «MUTE».

- Сделать настройку порогов с кнопки: коротким нажатием — выбор параметра, вращением энкодера (если есть) или авто-инкрементом — изменение значения, хранение в EEPROM/Flash.

- Добавить индикатор уровня дыма на строке 2 в виде шкалы |||||.